| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门控制器 | 工作电压：9～15V DC (建议12V DC) 可接读卡器：4个 可接开门按钮：4个 可接电锁：4组 可接门磁检测：4组 通讯接口：TCP/IP 读电路板功耗：<100mA 运行温度：-10℃-60℃ 运行湿度：10～95%RH，无冷凝 注册卡数量：100000/200000张 记录储存数量: 100000条 读卡器接口：WG （IC、ID、2.4G读卡器） 开门延时：0.1～600秒（可调） 权限管理：具有门、人员、部门、公共等授权模式 上传下载功能：实时下载档案、门禁参数，上传记录 多种升级模式：支持网络升级、U盘升级 LED状态指示：通过LED灯，指示终端的状态 校时同能：实时对终端进行同步 | 台 | 2 |
| 2 | 双门控制器 | 工作电压：9～15V DC (建议12V DC) 可接读卡器：4个 可接开门按钮：4个 可接电锁：2组 可接门磁检测：2组 通讯接口：TCP/IP 读电路板功耗：<100mA 运行温度：-10℃-60℃ 运行湿度：10～95%RH，无冷凝 注册卡数量：100000/200000张 记录储存数量: 100000条 读卡器接口：WG （IC、ID、2.4G读卡器） 开门延时：0.1～600秒（可调） 权限管理：具有门、人员、部门、公共等授权模式 上传下载功能：实时下载档案、门禁参数，上传记录 多种升级模式：支持网络升级、U盘升级 LED状态指示：通过LED灯，指示终端的状态 校时同能：实时对终端进行同步 | 台 | 3 |
| 3 | 单电锁 | 安装方式：挂式安装 安全类型：通电上锁、断电开锁 拉力大小：280kg 输入电压：DC12V 锁体尺寸：250*49*25.5mm | 个 | 4 |
| 4 | 双电锁 | 安装方式：挂式安装 安全类型：通电上锁、断电开锁 拉力大小：280kg 输入电压：DC12V 锁体尺寸：500*49*25.5mm | 个 | 8 |
| 5 | 出门按钮 | 外形尺寸： 长86x宽86x厚20(mm) 标准结构： 防火材料混合ABS 电气性能： 最大耐用电流3A@36VDC 接点输出： NO/COM接点 耐用测试： 五十万次老化测试合格 适用门型： 适用空心门框及埋入式电器盒使用 适用温度： -10～+55℃(14-131F) 适用湿度： 0～95%(相对湿度) 面板处理： 防火材料精光面处理 产品重量： 0.06kg | 个 | 10 |
| 6 | 刷卡识别读卡器 | 1.安装方式：86盒安装 2.通讯方式：韦根或RS485 3.有LED指示灯和蜂鸣器指示 4.材质：塑壳+钢化玻璃面板 5.距离：读卡0-4cm，与门控制器传输距离≤100m 6.配套门控制器实现防复制功能 | 个 | 6 |
| 7 | 门禁控制箱 | 工作电源：AC220V 输出电压：DC 12V-20A 采用线路板：高档全玻纤线路板 冷却方式：自动冷却 箱体尺寸：374*264*68mm（长*宽*高） 保护功能：有短路、过流、过载、过压等保护功能 采用材料：全新电子元器件 是否老化：100%负载老化电源内置EMI滤波器 使用寿命：平均工作时间≥50,000小时 工作温度：0度~40度，10%-90%RH（无凝露） | 个 | 5 |
| 8 | 可视对讲门口机 | 1.采用6mm厚铝面板 2.安装方式：嵌入式 3.摄像头类型：CMOS 4.操作方式：按键操作、刷卡 5.传输方式：TCP/IP协议 6.有职工实现刷卡，临时用户呼叫护士站功能 | 台 | 1 |
| 9 | 可视对讲主机 | 1.安装方式：壁挂或桌面安装 2.材质：熟料亚克力光面板 3.显示屏：7英寸彩色液晶屏，分辨率800*480像素 4.传输方式：TCP/IP 5.能和门禁系统同时授权 | 台 | 3 |
| 10 | 双绞线缆 | iCONEC-CCC6UH13IW004 | 米 | 400 |
| 11 | 配线 | ZR-RVVP2*1.0 | 米 | 900 |
| 12 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 1050 |
| 13 | 配线 | ZR-RVVP6*1.0 | 米 | 1150 |
| 14 | 配线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 15 | 跳线 | iCONEC-CPC6UH14IW-030 | 个 | 8 |
| 16 | 线管 | JDG20（活动中心处无桥架需配管） | 米 | 200 |
| 17 | 线盒 |  | 个 | 15 |
| 18 | 拆改 | 拆刷卡器，用到普通门禁上 | 个 | 5 |
| 19 | L型支架 | 急诊双开玻璃门用 | 套 | 1 |