| 营具名称 | 规格尺寸 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢扇形车 | 1500*550*960 | 手术中打无菌台 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.0 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使车面光滑无棱角毛刺等缺陷。 3..车体分为上下两层，车面左右和上侧加装高度为100mm，φM8的不锈钢圆钢围栏。台面下方配三支U型加强筋。脚轮为φ100mm聚氨脂静音轮，转动灵 活耐磨 防缠绕。 |
| 不锈钢仪器车（带抽屉） | 700*470*930 | 放置手术仪器 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.0 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使车面光滑无棱角毛刺等缺陷。 3.车体分为上下两层，车面左右和上侧加装高度为100mm，φM8的不锈钢圆钢围栏。台面下方配双支U型加强筋。脚轮为φ100mm聚氨脂静音轮，转动灵活耐磨 防缠绕 |
| 不锈钢大方形器械车（三层） | 950*550*1000 | 放置无菌包 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.0 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使车面光滑无棱角毛刺等缺陷。 3. 车体分为上下三层，车面左右和上侧加装高度为100mm，φM8的不锈钢圆钢围栏。台面下方配双支U型加强筋。脚轮为φ100mm聚氨脂静音轮转动灵活 耐磨 防缠绕 |
| 二门更衣柜 | 700*400*1750 | 用于工作人员更衣用 | 1.材质柜体材质为冷轧钢板，板材厚度≥1.0 mm表面静电喷涂 2.工艺 整体焊接打磨飞边，无毛刺柜体底座为不锈钢包边 |
| 12门鞋柜 | 900*400*1700 | 工作人员换鞋用 | 1.材质柜体材质为冷轧钢板，板材厚度≥1.0 mm表面静电喷涂 2.工艺 整体焊接打磨飞边，无毛刺柜体底座为不锈钢包边 |
| 不锈钢器械托盘 | 500*400*（1000-1300） | 手术中放置无菌器械 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.0 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使托盘表面光滑无棱角毛刺等缺陷。 托盘面可在1000mm-1300mm之间任意固定 3. 脚轮为φ100mm聚氨脂静音轮转动灵活 |
| 不锈钢输液架 | 标准，无爪 | 手术中挂液体 | 1.材质；底座与输液杆圆柱为不锈钢SUS304材质，管壁≥1.2 mm 2.工艺：整体焊接，锈钢管面经过抛光处理，表面光滑无棱角毛刺等缺陷。高度可在1200mm-2000mm之间调节 3.脚轮为φ80mm聚氨脂静音轮转动灵活 耐磨 防缠绕。 |
| 不锈钢坐凳 高700（304不锈钢） | 高700 | 术中使用 | 1.材质：坐凳底座为不锈钢SUS304材质，凳面；为实木凳面表面包裹海绵皮革面。 2.工艺；底座整体焊接，锈钢管面经过抛光处理，表面光滑无棱角毛刺等缺陷. 3 坐凳高度可调节调节范围450mm至700mm |
| 不锈钢坐凳 常规（304不锈钢） | 标准 | 术中使用 | 1.材质：坐凳底座为不锈钢SUS304材质，凳面；为实木凳面表面包裹海绵皮革面。 2 工艺；底座整体焊接，锈钢管面经过抛光处理，表面光滑无棱角毛刺等缺陷 3坐凳高度可调节调节范围450mm至650m |
| 脚凳 20cm高度 | 500*250*200 | 术中术者方便手术 | 1.材质；脚凳整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.2 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使脚凳面光滑，无棱角毛刺等缺陷。 3 ，脚蹬四角由25mm×30mm不锈钢方管支撑不锈钢方管底部配有防滑皮脚，脚凳面配有防滑胶垫。 |
| 脚凳 10cm高度 | 500*250*100 | 术中术者方便手术 | 1.材质；脚凳整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.2 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，无棱角毛刺等缺陷。 3脚蹬四角由25mm×30mm不锈钢方管支撑不锈钢方管底部配有防滑皮脚，脚凳面配有防滑胶垫。 |
| 垃圾车 | 870*395*700 | 放置垃圾及敷料 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质， 板材厚度.≥1.2 mm 2.工艺；整体焊接，不锈钢板表面经过拉丝处理，不锈钢管面经过抛光处理，使车面光滑无棱角毛刺等缺陷。 3 垃圾车上台面四周安装高度为100mm围栏，垃圾车门扇的开合方式为对开门，配有碰锁，垃圾车底盘四周加装防撞护角。垃圾车底板内侧附加强撑板脚轮为φ125mm静音轮承重脚轮带刹车，转动灵 活耐磨 防缠绕。 |
| 污衣车 | 800*600*920 | 放置污染衣物 | 1.材质；本车整体采用SUS304不锈钢材质，管材厚度.≥1.0 mm 2.工艺：整体焊接，不锈钢管面经过抛光处理，使车面光滑无棱角毛刺等缺陷，布袋为防水牛津布结实耐用。 3 ;脚车体分两层，上层为开发式四周配φ25mm不锈钢圆管下层横向排列8支φ25mm不锈钢圆管为底托。污衣袋材质为防水牛津布，固定方式为粘扣连接。脚轮为φ100mm静音轮转动灵 活耐磨 防缠绕 |
| 输液杆 |  | 用于转运患者 | 1材质；输液杆整体采用SUS304不锈钢材质， 管材厚度.≥1.2 mm 2 升降高度95cm -175cm |