# 医院 LED 显示屏维保服务

# 项目采购技术要求

适用范围：办公楼一体机、多功能厅全彩屏

## 目   录

医院 LED 显示屏维保服务	1

项目招标（采购）技术要求	1

目   录	2

一、项目概况	3

1.1 项目背景	3

1.2 维保对象	3

1.3 服务目标	3

二、维保服务范围	3

三、总体服务要求	3

四、硬件维护技术参数	4

4.1 显示单元维护	4

4.2 电源与驱动维护	4

4.3 结构与安全维护	4

4.4 信号与控制设备维护	4

五、软件与系统对接维护要求	4

六、故障响应与服务时效	4

七、定期巡检与保养服务	5

八、备件与材料保障要求	5

九、验收标准	5

十、服务团队与资质要求	5

十一、 附则	5

# 一、项目概况

## 1.1 项目背景

医院现有 LED 显示屏广泛应用于门诊大厅、收费窗口、办公楼公告、健康宣教、会议报告厅等业务场景，是医院诊疗服务、信息发布、患者引导的重要载体。目前部分设备即将到达原厂维保期限，为保障设备7×24 小时稳定运行、画面正常显示、信息实时发布、业务不间断，现启动 LED 显示屏后续年度维保服务采购。

## 1.2 维保对象

科研楼报告厅大屏、办公楼一体机及视频处理器、控制终端、播放软件、结构框架、散热系统等全套软硬件设备。

## 1.3 服务目标

- 保障 LED 屏无黑屏、无花屏、无死灯、无亮线 / 暗线、无闪屏。

- 保障与医院业务或HIS 系统、公告发布系统无缝对接、实时显示。

- 故障快速修复，不影响门诊、住院、医技、会议等核心业务。

- 设备运行安全、结构牢固、线路规范，消除安全隐患。

# 二、维保服务范围

1．屏体维修：显示模组、灯板、面罩、箱体维护与更换。

2．驱动系统：发送卡、接收卡、转接板、驱动模块检测与更换。

3．供电系统：开关电源、供电线路、接插件检测与故障排除。

4．结构安全：框架、挂架、支架、紧固件安全检查与加固。

5．信号系统：视频处理器、分配器、网线、光纤、HDMI/DP 线维护。

6．软件系统：播放软件、控制软件、系统调试、故障修复、版本维护。

7．系统对接：与医院分诊、叫号、公告、宣教系统联动显示保障。

8．应急保障：重大活动、节假日、突发故障应急处置。

# 三、总体服务要求

1．本项目为全包式维保服务，包含人工、交通、备件、配件、维修、调试、升级等所有费用，医院不再支付任何额外费用。

2．维保期间确保设备达到或优于原有使用性能，不得降低显示效果与使用寿命。

3．所有更换备件须为原厂同型号或同级别优质兼容产品，严禁使用拆机件、劣质件。

4．维保操作须符合医院感染控制、用电安全、高空作业等管理规定。

5．维保服务须满足医院7×12 小时业务运行需求。

# 四、硬件维护技术参数

## 4.1 显示单元维护

1．屏体亮度、对比度、色温、平整度符合出厂标准，画面均匀一致。

2．坏点、死灯、暗灯、马赛克、花屏、黑屏、闪屏、亮线、暗线等故障即时修复。

3．故障显示模组4 小时内完成更换，恢复正常显示。

4．屏体无明显色差、无进水、无变形、无松动。

## 4.2 电源与驱动维护

1．电源模块输出稳定，无过热、无异响、无烧毁、无跳闸，故障即时更换。

2．驱动板、接收卡、发送卡工作稳定，无信号丢失、无画面卡顿。

3．排线、电源线、信号线接触牢固，无老化、无破损、无短路隐患。

4．供电与接地符合安全规范，杜绝漏电、触电风险。

## 4.3 结构与安全维护

1．屏体框架、安装支架、挂件牢固可靠，每月检查紧固，防止坠落风险。

2．散热风扇、散热通道通畅清洁，无积尘、无堵塞、无过热保护停机。

3．户外屏具备防水、防风、防雷检查，确保恶劣天气安全运行。

## 4.4 信号与控制设备维护

1．视频处理器、切换器、控制电脑运行稳定，信号无延迟、无中断。

2．分辨率、刷新率、灰度等级符合设备设计标准。

3．同步 / 异步播放、远程控制、定时开关机功能正常。

# 五、软件与系统对接维护要求

1．负责 LED 控制软件、播放软件的安装、调试、故障修复、版本升级。

2．保障与医院分诊叫号、检验报告、公告发布、宣教系统实时对接。

3．解决内容错位、停播、卡顿、黑屏、信号丢失、播放失败等问题。

4．协助医务人员进行内容发布、排版、更新、定时播放设置。

5．提供操作培训，确保院方人员可独立使用。

# 六、故障响应与服务时效

1．报修响应时间：≤30 分钟（电话 / 微信 / 远程）。

2．现场到达时间：≤2 小时。

3．一般故障：2小时内排查，当场修复完毕。

4．重大故障：4 小时内提供临时恢复方案，24 小时内彻底解决。

5．同一故障重复出现：免费彻底整改，并提供优化方案。

6．门诊、报告厅大屏故障，优先抢修、最高优先级处理。

# 七、定期巡检与保养服务

1．每月常规巡检：设备运行状态、显示效果、安全隐患排查，出具记录。

2．节假日专项保障：元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆前全面检查。

3．每次服务提供维保工单，由医院使用部门签字确认存档。

# 八、备件与材料保障要求

1．供应商须在本地常备同型号模组、电源、接收卡、排线、线材等常用备件。

2．维保期内所有备件、材料、人工全部免费，无任何隐形收费。

3．更换备件提供不低于 6 个月质保。

4．备件更换前须经院方确认，更换后清理现场、恢复环境。

# 九、验收标准

1．屏体显示正常：无黑屏、无花屏、无死灯、无亮线暗线、无闪屏。

2．亮度均匀、色彩正常、声音清晰（带音频设备）。

3．控制系统、播放软件、业务对接系统运行稳定。

4．故障响应及时、修复及时，无长时间停机影响业务。

5．巡检记录、维保工单、备件更换记录完整齐全。

6．结构安全、用电安全、散热安全符合规范，无安全隐患。

# 十、服务团队与资质要求

1．供应商具备 LED 显示屏专业维修服务能力与经验。

2．提供固定驻场 / 就近服务工程师，不得随意更换人员。

3．工程师具备显示设备维修操作能力。

4．具有医院 LED 屏维保案例者优先。

# 十一、 附则

1．本技术规范书为采购 / 招标核心文件，中标人须完全响应、严格执行。

2．服务期内如因维保不到位造成医疗业务中断，供应商承担相应责任。

3．本文件与采购文件、服务合同具有同等法律效力。

4．未尽事宜由双方协商确定。