公开采购会公告

会议名称：航天中心医院公开采购会

时    间：2026年6月24日9:00-11:30；13:30-17:00

地    点：玉海大厦会议室

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下项目谈判时间：9:00-11:30 |  |  |  |
|  | 航天中心医院苏家坨院区（含社区）化粪池清掏、清洗管道服务采购项目 | / | 1、服务目标及内容： 乙方将按照约定的服务周期（每年至少4次）准时完成甲方的医院化粪池清掏、清洗管道项目服务工作。 1.1、服务内容 1.1.1 乙方受甲方委托，为航天中心医院院内化粪池、污水管道、污水管井、疏通、清运提供有偿的维保服务。 1.2、服务范围。 1）苏家坨院区内4座化粪池的清掏、抽运。 2）沿线污水管道管井高压清洗、疏通。 |
|  | 航天中心医院苏家坨院区电梯维保服务采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 航天中心医院“一卡通”项目设计服务采购项目 | / | 本建设方案为航天中心医院玉泉路院区一卡通平台的基础系统、餐饮系统、门禁系统、考勤系统，以及久凌大厦紫竹园社区和200社区的航天体检中心的门禁系统。 建设思路和目标 1 建设思路 从医院现有需求及管理难点痛点出发，重新规划，打造整体化程度强、智慧化程度高的一卡通平台，进一步提升医院信息化水平和管理效率。 2 建设目标 通过医院玉泉路院区一卡通平台建设，提供更多样、高质服务。 3 系统总体设计 3.1 设计原则 3.1.1 系统可靠性原则 在总体方案设计中，确保系统总体性能满足用户要求，满足用户日常使用的并发场景，不发生长时间业务中断、阻塞、死锁等情况。 3.1.2 面向性能的设计原则 制定切实可行的性能目标，所设计的总体系统方案应采用相应的技术保证整个系统高效运行，并制定系统优化策略和方案，保证在今后一段时期内业务增长的情况下，系统仍具有较高的性能。 3.1.3 系统性能可灵活扩展原则 系统的处理能力，包括处理的最大信息量、最大并发访问量以及索引能力都可以方便的进行扩展并应用。 3.1.4 系统性与可扩展性原则 设计上充分考虑系统的扩展性和开放性，可根据用户需要提供相应接口，方便用户通过专用网络在线获取基础数据，应用于其他系统。 3.1.5 安全性原则 系统的网络配置和软件系统应充分考虑数据的安全，多用户任务实时操作，并能够对用户权限进行严格的设定，确保网络安全可靠运行。 3.1.6 可靠性和稳定性原则 保证系统长期的正常运转；系统必须有足够的健壮性，在发生意外的软、硬件故障等情况下，能够很好地处理并给出错误报告，并且能够得到及时的恢复，减少不必要的损失。系统设计结构合理，系统运行稳定可靠。 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区麻醉科内窥镜系统（storz）维修项目 | / | 设备型号：IMAGE 1 HUB HD 1.更换透镜组。 2.更换调焦环。3. 更换主机信号版+金手指弹片 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区检验科飞行时间质谱仪主机维保服务采购项目 | / | 飞行时间质谱仪主机维保方案 使用科室：检验科 项目名称：飞行时间质谱仪主机维保服务项目 服务期限：自合同签订之日起1年 一、项目背景与必要性 检验科微生物室现有一台飞行时间质谱仪（型号：VITEK MS，序列号：51499），于2018年投入使用，主要用于临床样本中微生物的快速鉴定（如血培养阳性样本、尿液样本等）及部分蛋白分析。该设备是科室实现病原体快速诊断、提升检验效率与精准度的关键设备，日均检测样本量大，对临床抗感染治疗方案的制定具有重要意义。 目前，该设备处于脱保状态。鉴于飞行时间质谱仪属于高精密、高价值分析仪器，其核心部件（如激光器、检测器、真空系统等）维修成本高昂，且对运行环境及日常维护要求极为严格。为确保设备持续稳定运行，保证检验结果的准确性与时效性，规避因设备故障导致的临床诊疗延误风险，需采购专业的整机维保服务。 二、维保服务内容 为确保设备性能达到临床使用要求，本次维保服务包含但不限于以下内容： 基础维护与保养 •提供每年不少于1次的预防性维护保养（PM），包括光路校准、真空系统检测、离子源清洁、电路系统检查等，并提供详细的维护报告。 •提供7×24小时电话技术支持，当设备出现故障时，工程师需在2小时内响应，若远程无法解决，需在24-48小时内抵达现场进行维修。 •提供每年至少1次的设备操作与应用培训，确保科室人员规范使用。 维修与配件更换 •维保范围覆盖主机所有零部件，包括但不限于激光器、检测器、真空泵、电路板等，免除所有维修人工费及零配件费用。不包含主机以外的附件，如电脑工作站、打印机等。 •对于易损件（预防性保养套件）的更换，包含在年度维保费用内，不另行收费。 •若设备年度开机率低于95%，供应商需提供相应补偿或延长维保期。 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区麻醉科手术室吊塔维修项目 | / | 本次需更换维修：负压终端16个；吊塔电源模块1个；阻尼螺丝2个。 涉及吊塔品牌：德国TRUMPF公司，迈瑞， 型号：KlinoPORT 1265，Hyport 3000等。 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区重症监护室电子气管内窥镜维修项目 | / | 生产厂家：珠海迈德豪医用科技有限公司； 设备型号：B41 维修内容：摄像头，弯曲部 |
|  | 航天中心医院苏家坨院区楼宇部分屋顶排风系统、厨房异味、风机盘管改造项目 | / | 详见附件 |
|  | 航天中心医院苏家坨院区介入手术室空调性能提升项目 | / | 1、根据医院介入手术室最新要求：满足介入手术室内温度 21℃，湿度 50%； 2、拆除供回水管道、加湿器（阀部件），更换机组盘管为 6 排 14 片，增大机组制冷量，在重新安装供回水管道、加湿器（阀部件）并修复保温； 3.、拆除改造新风风管静压箱（阀部件）并修复保温。 |
|  | 航天中心医院肾内科血滤机维保服务项目 | / | 型号为ARTIS CN，共3台 向航天中心医院提供百特Artis血液透析设备维保服务； 故障维修与设备校准服务由原厂认证工程师，专业认证定期校准工具执行。 免费人工与差旅（不包括因人为原因导致的设备损坏） 原厂备件免费更换可追溯的原厂备件 响应速度工程师优先响应安排，响应速度24小时 保养计划管理结合原厂建议与客户实际使用情况制定设备预防性维护计划,降低客户管理工作量 定期保养原厂认证技术人员负责执行所需的预防性维护保养活动，以最大限度地提升设备正常运行时间. 巡检每年一次上门设备检测，及时发现问题，保障设备稳定运行 设备升级确保产品配置使用最新的软件（不包括需要更换硬件的更新） 设备搬家技术支持设备需要移机时，免费提供技术支持指导 设备运行报告出具设备运行维护维修关键表现指标的年度报告 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区及苏家坨院区探测器安装及探测器检测项目 | / | 详见附件 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区门诊楼二层检验科及一层急诊区域电路及电源维修项目 | / | 详见附件 |
|  | 航天中心医院医疗设备计量（检定级别）服务采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 航天中心医院压力容器及相关附件定期检验服务采购项目（3年） | / | 玉泉路院区： 压力容器：56台， 苏家坨院区： 压力容器：15台， 两边院区安全阀：60 根据不同容积、类别、项目进行报价 |
|  | 医院手术机器人购置项目风险评估服务采购项目 | / | 对医院手术机器人购置事项进行专业的风险评估。 要求“ 1.独立法人，能独立承担民事责任；无挂靠、无分支机构转包。同时需在全国投资项目在线审批监管平台完成备案，纳入官方公示名录。 2.具有独立编制项目风险评估报告的相应资质及能力 3.能够识别医院手术机器人购置项目的相关风险点，并能够给出专业的风险防范措施供医院参考。 4.报告编制周期：一个月内。 |
|  | 聚焦多模态个性化脑连接组学辅助运动皮层电刺激器精准植入的目标数据处理服务采购项目 | / | 聚焦多模态个性化脑连接组学辅助运动皮层电刺激器精准植入的目标数据处理服务服务需求 一、服务内容： 1、数据分析：乙方负责为甲方提供的 6 例受试者，完成共计 12 人次（干预前、后各一次）的脑部多模态核磁共振数据分析。其中多模态核磁共振影像包括：结构像（包括但不限于T1加权、T2加权、T2 Flair等序列）、扩散像（包括但不限于DTI）、静息态功能成像、指定任务任务态功能成像。分析内容须包括基于人类连接组计划图谱的受试者个体化脑功能分区图谱、受试者个体全脑纤维束追踪结果、受试者个体全脑静息态功能连接、受试者个体全脑异常功能连接检测、受试者指定区域代谢信息、受试者个体手部运动任务激活图、受试者个体手部运动区植入目标区域定位等，以上结果交付根据内容不同分别提供原始医学数字成像和通信（Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM）格式文件结果、多模态磁共振指标统计表格文件结果、多模态磁共振指标统计可视化图片结果。 2、技术合规性：乙方须确保其使用的软件、分析方法及交付成果，完全符合本项目第二部分所列的全部技术规范与要求。 二、资质与技术要求 乙方需具备个性化脑连接组学分析平台，具体要求如下： 1、结构像处理 ·预处理：包括图像去噪、不均匀场校正、颅骨剥离，以及白质、灰质、脑脊液等组织的自动分割。 ·标准化处理：基于脑部MRI结构像和扩散像数据，绘制个体化大脑图谱，包含个体化大脑379个分区（360个皮层区域+19个皮层下核团），提供全脑分区列表、分区定义、空间位置信息、体素数量、体积、皮层厚度及曲率等指标；提供白质体积、灰质体积、脑脊液体积及脑回指数等全脑统计指标；支持脑沟/脑回形态学分析及左右半球不对称性分析；提供对应正常参考值及可视化展示；构建皮层表面网络Mesh模型，输出如379×379脑区结构连接矩阵。支持以十四种大脑主要结构网络、大脑解剖区域、指自定义感兴趣脑区的范围进行查看，支持干预前后的数据对比查看。 2、功能像处理 ·预处理：包括但不限于伪影校正、异常时间点剔除，以及原始矩阵、相关矩阵与异常矩阵的计算与可视化；支持个体水平分析及基于自定义分组的群体分析。 · 标准化处理：提供全脑八大主要功能网络划分；输出ALFF、fALFF等功能指标；提供基于全脑379个脑区的功能连接（FC）分析，包括任意种子点与其他脑区之间的连接强度；支持ReHo、DC、VMHC等局部功能指标及小世界属性、全局效率、局部效率、最短路径、节点脆弱性、介数中心性、聚类系数等网络拓扑分析；支持基于聚类方法的脑状态分析；提供正常参考值及可视化展示，具备识别显著异常连接（>2个标准差）的能力。 ·手部运动任务态功能磁共振分析：提供基于区块设计的手部运动任务设计范式，提供手部运动任务设计的全流程方案，支持基于广义线性模型计算的大脑激活强度变化，支持配准于解剖像的激活强度覆图结果叠加显示，支持自定义设置激活强度阈值范围，支持根据刺激电极大小自定义目标范围，支持手结区功能范围确定，提供配准与解剖像的手部运功功能区范围，支持标准化手部运动功能区激活范围以便跨受试者对比。 3、扩散像处理 ·预处理：包括去噪及自由水去除算法处理，以提高图像质量与分析精度；支持个体分析及分组群体分析。 ·标准化处理：提供大脑360个皮层分区及19个皮层下核团之间的白质纤维连接分析；输出不少于20条主要纤维束及118条细分纤维束的FA、MD、AD、RD等指标；提供ODF（取向分布函数）图像；基于流线追踪方法输出白质纤维束密度信息；构建个体化白质纤维束图谱，并提供正常参考值及可视化展示。 4、三模态数据融合分析 融合结构像、功能像及扩散像数据，构建全脑脑网络模型：输出379×379脑区连接矩阵；支持十四种主要的大脑结构网络和八大主要大脑功能网络（如感觉运动网络、语言网络、中央执行网络等）的可视化展示；支持感兴趣脑区（ROI）自定义定位与分析；结合患者临床表现，对脑网络功能进行对应分析，通过网络连接强度计算辅助实现靶点精准定位。 5、数据接口与建模：提供开放数据接口，支持引入机器学习模型，利用多维度数据构建治疗预测模型，探索治疗效果与大脑网络变化规律。 三、人员要求： 乙方团队应由具备脑影像数据处理经验的数据分析师、算法工程师及神经外科专家组成。项目负责人应具备高级职称或同等科研背景。项目实施过程中应建立“双人复核+关键步骤质控记录”机制，确保数据处理及分析过程规范、可追溯、无遗漏。 四、服务要求 1.项目周期：服务有效期1年，期间甲方可通过乙方云端平台查看分析结果。 2.数据传输与数据安全：由乙方指导甲方按标准参数完成核磁扫描，并通过约定方式传输至乙方指定技术人员。所有乙方获得数据均支持数据脱敏后再处理，乙方将在乙方云端平台为甲方开设独立的机构账户及用户账户，确保数据单独存储且不离境传输。 3.技术服务进度：乙方在接收数据后2个工作日内完成质控，并在约定时间内完成数据处理与分析，并向甲方指定联系人进行直接汇报。 4.服务质量：乙方可根据甲方需求及时沟通解决数据相关问题。 5.交付成果：乙方需提供完整的数据处理分析结果原始数据、方法学信息及相关报告，原始数据保留至项目结束后1年。 6.交付方式：通过甲方指定联系人，以工作平台账号或电子邮件形式交付。 7.验收程序：由甲方联系人邮件确定数据无误则完成项目交付。 8.付款周期：项目验收合格后，乙方开具发票后15个工作日内支付。 |
|  | 阿尔茨海默病防治协会影像专业分会学术大会会务服务采购项目 | / | 一、服务内容： 协会负责大会的整体策划、专家邀请、日程安排、参会人员组织及会议执行。 二、资质与技术要求： 乙方（即协会）需具备以下资质和能力： 具有独立法人资格的社会团体，业务范围包括学术交流、科普宣传、专业培训等。 具有连续11届成功举办阿尔茨海默病学术大会的经验，具备成熟的会议组织流程和质量控制能力。 拥有稳定的专家资源，可邀请国内外AD领域权威学者进行学术报告。 提供完整的会议预算方案和经费使用监督机制，确保经费专款专用。 三、人员要求： 协会项目团队由具有大型学术会议组织经验的人员组成： 项目负责人具备高级职称或同等科研背景，有5年以上学术会议组织经验。 设立学术组、会务组、宣传组、财务组，各组均设专职人员。 四、服务要求： 项目周期：会议筹备期为合同签订后至会议召开日（2026年7月），会议结束后1个月内提交会议总结。 服务质量：协会保证会议学术水平、组织规范性和宣传效果。 交付成果：会议总结报告。 交付方式：纸质版及电子版（PDF）交付至医院联系人。 验收程序：由联系人对会议执行情况进行确认，无异议后完成交付。 |
|  | 单细胞转录组测序技术服务采购项目 | / | 一、服务目标：完成小鼠软骨组织样品单细胞转录组测序与数据分析，交付合格实验数据与结题报告。二、服务内容：单细胞悬液制备、库构建、微流控油包水、测序、高级数据分析增值服务。三、技术指标：单个样本测序量达到约定数据量90%视为合格，数据准确可用于科研分析。四、交付物：实验流程数据、数据分析流程及结果、完整结题报告。五、验收标准：按标准验收，数据合格、报告完整规范。六、服务方资质：1.主体资质：具备合法营业执照/法人证书，独立法人资格，经营范围匹配服务内容。2.合规信用：无经营异常、严重违法失信及重大处罚记录，依法纳税缴社保。3.专项资质：持有行业对应有效专项资质证书（如行业许可、专业认证）。4.人员要求：核心/专业岗位人员持有效执业资格、职称证书，满足从业要求。5.履约能力：具备良好财务状况，具有同类服务业绩，无重大违约行为。6.制度保障：拥有完善的服务、质量、合规等基础管理制度。 单细胞转录组测序服务技术规格书 一、服务范围 服务提供方提供单细胞转录组测序全流程服务，包括：样本接收与质控、单细胞悬液制备、单细胞捕获、文库构建、高通量测序、生物信息学分析、数据交付与技术支持。 二、样本接收与质控 1.医院提供新鲜组织、细胞悬液、血液或其他符合测序要求的生物样本。 2.服务提供方收到样本后2个工作日内完成核对、标识、初检，并出具《样本接收质控报告》。 3.样本不合格（活性低、降解、污染、严重结团等），服务提供方须12小时内书面告知并给出处理建议。 4.服务提供方保证样本全程冷链、分区存放、专人管理，杜绝混淆、污染、丢失。 三、单细胞悬液制备标准 1.采用适配样本的标准化解离方案，制备合格单细胞悬液。 2.关键质控指标： 细胞活性≥90% 细胞结团率＜5% 无细菌、真菌、支原体污染 浓度与体积满足10× Genomics平台上机要求 3.交付：悬液质控报告、细胞活性图、显微镜照片。 四、单细胞捕获与文库构建 1.平台：10× Genomics Chromium 平台。 2.目标有效细胞数：≥10,000个/样本。 3.流程：反转录、cDNA扩增、文库构建、纯化、定量、质控。 4.文库质控： 片段分布符合Illumina要求 无引物二聚体、无接头残留 文库Q30≥85% 5.交付：文库质控报告、文库浓度与片段分布数据。 五、高通量测序标准 1.平台：Illumina NovaSeq/NextSeq系列 2.模式：PE150双端测序 3.数据量：单个细胞平均不低于50K reads 4.质控要求： 测序数据Q30≥85% 比对率、有效数据率、重复率符合行业标准 原始数据（Fastq）完整、真实、未篡改 5.交付：原始下机数据、测序质控全报告。 六、生物信息学分析 （一）基础分析 1.数据质控、去接头、去低质量序列 2.基因组比对、表达定量、细胞过滤、标准化 3.批次效应校正、t-SNE/UMAP降维可视化 4.细胞分群聚类、差异基因分析、Marker基因鉴定 （二）高级分析 1.细胞类型注释与亚型鉴定 2.GO/KEGG/Reactome功能富集分析 3.细胞通讯分析、转录因子分析、拟时轨迹分析（样本适用时） 4.定制化图表与结果解读 （三）交付物 1.原始测序数据（Fastq） 2.表达矩阵、差异基因列表、注释文件 3.全套分析图表（PDF+可编辑矢量图） 4.项目结题报告（方法、结果、流程、结论） 七、服务周期 样本合格、信息确认无误后，25–35个工作日完成全部服务并交付。 八、质量保证 1.服务提供方使用合规正品试剂、耗材与仪器，遵循标准SOP。 2.因服务提供方原因导致样本报废、数据不合格、分析无法完成的，服务提供方免费重测或按比例退费，并赔偿医院方的直接损失。 3.服务提供方保证服务与数据不侵犯第三方知识产权，否则承担全部法律与赔偿责任。 |
|  | 医院订血和血费减免VPN系统维护服务采购项目 | / | 服务内容:1.提供一台硬件VPN专用设备，用于与血液中心进行VPN互联;提供订血服务，与北京市血液管理系统VPN链接提供血费减免服务;专用设备能够支持7x24连续安全运行，稳定性能高，有较好的安全监控体系。2.设备维护:运维过程中，VPN不接入医院内网，安全性有保障，定期备份配置。延续山石Hillstone SG-6000的厂家授权(每年);远程巡检及测试(重大活动(两会等)前，法定长假(国庆、春节)前等);备机服务，经判断为VPN专用设备故障时，免费更换备机。3.升级内容:防火墙软件版本升级和防火墙病毒库升级 |
| 以下项目谈判时间：13:30-17:00 |  |  |  |
|  | 医疗掌上超声系统采购项目 | 1 | 1.系统硬件通道数：≥32通道； 2.系统开机时间：≤10s； 3.全触控屏操作，独立显示器：手机、平板、电脑等智能终端； 4.内置WIFI功能，实现图像与数据无线传输（同时支持USB传输）； 5.整机重量≤180g； 6.主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等； 7.支持图像模式：B、M、C、P、PW； 8.组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性； 9.声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)； 10.兼容各种操作系统：Android、Windows等； 11.具有中英文语言操作界面； 12.探头可更换：一台主机支持更换探头种类≥6种； 13.支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等； 14.主机内置锂电池组，连续工作时间≥4小时； 15.穿刺引导线数量：≥2条； 16.支持WiFi、USB两种模式连接，且WiFi传输距离≥6m；USB线缆长度≥1.5m； 17.保修≥1年 |
|  | 超声腔内探头(迈瑞)采购项目 | 2 | 1.适配主机 2.扫描范围最大38.1mm 3.宽带（频率）3.0-13.0MHz |
|  | 超声心脏探头（迈瑞）采购项目 | 3 | 1.适配主机 2.扫描范围最大900mm 3.宽带（频率）1.5-4.5MHz |
|  | 医院除颤仪采购项目 | 4 | 1.配置：含3导心电监护、除颤功能。 2.显示器：彩色高分辨率显示器，屏幕≥7 英寸。 3.除颤波形：双相波。有成人模式、儿童模式，自动升级。最大除颤能量≤200J，能量级别≥18级。 4.分析时间：≤2～5秒。 5.充电至最大能量的时间≤8秒。 6.最大能量保持时间：30s。 7.除颤手柄：成人儿童一体式手柄，可通过手柄控制能量选择、充电、放电和打印功能。 8.心肺复苏反馈电极片连接到设备时，反馈功能自动启动。 9.屏幕可实时显示按压深度、按压频率、CPR深度条状图、CPR持续时间和中断时间等。 10.心电数据获取：3导联心电电缆、多功能电极、除颤手柄。 |
|  | 便携式动态血压仪采购项目 | 2 | 1.袖带应有医疗器械备案凭证。 2.测量方法：示波法原理，满足上臂式降压测量。 3.无导管佩戴，实时显示收缩压、舒张压、心率及袖带压。 4.测量数据可通过WiFi或蓝牙方式进行无线传输。 5.内置嵌入式软件，可充电锂电池。 6.血压测量准确性误差±2mmHg，重复性≤3mmHg，脉率测量准确性±2bpm。 7.配备LCD显示屏。至少支持显示收缩压和舒张压、脉率、电池电量等信息，设备带有前后翻页按键，可显示屏回看数据。 8.满足存储300组测量记录。 9.支持设置动态血压计昼夜周期，测量间隔，传输模式。自动测量根据预设时间间隔和预设模式进行自动测量。血压仪在自动测量模式下，第一次测量过程中未获得血压数据，设备应具备自动补测功能。 10.设备应具备手动测量功能，以在有需要时进行人工手动加测。设备应具备锁定设置功能，以防止意外误触。 11.报价需包括计量认证费用 保修≥‌1年 |
|  | 彩色医用液晶显示器采购项目 | 2 | - 1.基本规格/屏幕尺寸：≥21英寸；背光：LED；支持彩色；分辨率：2048×1536；点距：0.2109×0.2109mm；亮度：≥900；对比度：≥1400:1；视角：≥178°；响应时间：≤20ms‎； - 2.信号接口/DVI/DP/VGA/HDMI； - ‎3.观片灯模式/支持一键切换至观片灯模式‎； - 多功能底座/支持屏幕90°可兼容横屏竖屏两种方式观看； - ‎5.亮度恒定/需内置背光传感器监测背光亮度，可长期自动稳定显示器背光亮度‎； - 6.具备抗扰接地设计‎； - 7.具备背光校正、集控管理、视力保护； - 8.具备数据安全防护； - ‎9.保修 ≥1年； - ‎10.CCC认证/产品获得CCC强制认证，提供认证证书。 |
|  | 超声心脏探头采购项目 | 2 | 品牌：飞依诺；型号：VINNO A5 探头型号：A1-4P |
|  | 生物安全柜采购项目 | 1 | (单人) 技术参数 安全柜基本参数： （1）分类：A2 型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×755mm×2200mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：780mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速 0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：360 m³/h （7）额定功率：1500VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过 1000VA,单个插座功率 最大 500VA） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均需采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的 ULPA 高效过滤器，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99% （11）工作台面材质为优质 304#不锈钢，采用盆状式设计 （12）需具备三类医疗器械注册许可证 （13）保修≥1年 (双人) 技术参数 安全柜基本参数： （1）分类：A2 型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1360mm×790mm×2200mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1160mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：780mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速 0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：360 m³/h （7）额定功率：1500VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过 1000VA,单个插座功率 最大 500VA） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均需采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的 ULPA 高效过滤器，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99% （11）工作台面材质为优质 304#不锈钢，采用盆状式设计 （12）需具备三类医疗器械注册许可证 （13）保修≥1年 |
|  | 电子内窥镜图像处理器采购项目 | 1 | 存储与数据安全：内置存储‌≥32G，支持USB外接+密码授权导出数据； 接口与输出：配备S-VIDEO、BNC视频输出接口，支持PAL/NTSC制式切换 图像处理功能：电子成像‌≥16万像素，支持图像亮度、对比度调节，具备录像、拍照、图像冻结功能 操作与兼容性：支持主机面板/内窥镜手柄双操作，兼容多款内窥镜及导管，如一次性硬镜、一次性、重复用硬镜使用 功能设置：支持语言（English/中文）、时间、自定义键（内窥镜手柄按键功能）、图像效果的设置。 保修‌≥1年 报价中需包括耗材价格 |
|  | 输液泵（三类）采购项目 | 5 | 1.医疗器械注册证 通过NMPA三类医疗器械注册证 2.输液精度 ≤±5% 3.流速范围 0.1～2000.0 mL/h，最小步进0.01 mL/h 4.快进功能 具备快进流速，范围覆盖0.1～2000 mL/h 5.输液模式 至少包含：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、点滴模式、间断/间歇模式（共7种） 6.输血功能 支持输血 7.显示屏 ≥3.5英寸彩色电容触摸屏 8.药物库 可存储至少5000种药物信息 9.压力报警 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50 mmHg 10.气泡报警 支持最小15 μL单个气泡报警 11.防尘防水等级 IP44 12.电池工作时间 ≥5小时（以25 mL/h流速运行） 13.整机重量 ≤1.7 kg（含电池） 14.保修 ≥1年 |
|  | 医用压缩雾化器采购项目 | 8 | 1.电源电压：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz， 输出气压压力:80kPa～250kPa，额度输入功率：≤250VA，噪音：≤60dBA 2.最大雾化率：≥0.2ml/min， 一次最大装药量：≥8ml 3.按防电击类型分类：Ⅱ类， 按防电击程度分类：B型 4.无油活塞式压缩机，不锈钢机芯，工作时无需水冷却，日常免维护，使用更方便简单。 5.雾化残留量≤0.5Ml，医用泵可长时间不间断雾化。 6.保修大于等于1年 |
|  | 医用全自动电子血压计（高配）采购项目 | / | 1.测量原理示波法 2.显示屏7英寸彩色LCD 3.测量位置左右臂均可 4.适用臂周范围17～42cm 5.测量范围血压量程：0～299mmHg； 脉博数40～180次/分 6.测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者） 7.手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导 8.肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9.臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 10.平均测量模式 可一键启动连续3次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） 11.二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12.打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 13.ID功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14.语音功能应 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 15.臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能 16.用户教育 根据测量结果，显示提示信息 17.通信数据输出 同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式 18.抗菌设计对 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 19.用户画面提示功能 动态画面提示用户采用正确测量姿态 |
|  | 不锈钢跟衣柜营具采购项目 | / | 1. 材质：更衣柜整体材料为SUS304不锈钢材质。 材料厚度，≥1.0mm 2. 工艺：不锈钢板材表面拉丝处理，飞边去毛刺整体光滑整洁，无棱角等缺陷。柜门压边做防划手设计。 3. 更衣柜整体为两层，每层三门，开门方向为右侧，每门配锁。每个小柜体内配活动隔板一块衣帽钩3个。 4.规格尺寸：1300*400*1900（8门两层）；980*400*2000（9门三层） |
|  | 25格病历车营具采购项目 | / | 规格：390*390*890mm 1、ABS工程塑料台面和底板，美观、轻巧、手感好，底板四周带有防撞装置； 2、铝合金立柱，抽屉、背板、侧板为冷钢喷塑材质，铝合金抽屉拉手； 3、两侧贴有数字条，便于资料的分类管理； 4、可放病历夹数：25格，一侧配有安全锁，以保证病历夹资料的安全 5、豪华静音刹车脚轮（二个带刹、二个不带刹）安全方便。 |
|  | 航天中心医院地铁出口导向牌上刊服务采购项目 | / | 一、项目概述 本项目拟采购地铁出口导向牌发布服务，用于展示采购方单位名称及英文简称，发布位置为指定地铁线路的出口导向牌。服务周期为12个月，要求供应商具备地铁媒体发布资质，并能确保发布内容的稳定、清晰、合规。 二、发布内容与要求 1、发布期限： 合同签订后，连续发布12个月，具体起止时间以双方确认的上刊确认书为准。 2、发布线路与出口： 线路：1号线 地铁站：玉泉路站 出口：B出口 发布点位：1个出口导向牌 3、发布内容 单位中文简称：航天中心医院（限6个字） 单位英文简称：AEROSPACE CENTER HOSPITAL 发布样式、字体、颜色、排版由供应商根据地铁方标准样式提供初步设计，经采购方书面确认后方可上刊。 4、内容审核与确认 上刊内容由采购方提供，供应商不得擅自改动。 供应商有权审查内容是否符合法律法规，如有违反，应要求采购方修改，修改前不得发布。 供应商须在完成上刊后3个工作日内向采购方提供《上刊确认书》（含上刊照片、位置说明、起止时间）。采购方在收到后3个工作日内进行书面确认，逾期未确认且未提出异议的，视为认可上刊内容。 三、供应商资格与能力要求 供应商须持有合法有效的广告经营资质，并拥有北京地铁1号线出口导向牌的合法发布权或代理权（须提供授权证明或合作协议）。 供应商须确保导向牌在服务期内不被遮挡、不提前撤刊（除地铁方原因外）。 |
|  | 医院超声科培育品牌专家暨短视频建设项目 | / | 一、运营平台、服务周期及内容需求 要求通过通过新媒体短视频手段，加上体系化的内容策划与矩阵运营，为超声科3名医生各自在抖音、快手、百家号、小红书共12个账号进行为期一年的运营服务。在抖音、快手实现双平台同步分发与差异化封面适配；在百家号平台侧重图文与视频深度解析、在小红书发布侧重年轻女性群体科普笔记及视频。 内容创作需严格围绕我院超声科的核心病种进行医学科普、病例解析、技术展示及诊间人文记录。 二、内容制作与发布量化指标 运营内容以拍摄频率及发布为主，要求 针对合作的科室核心医生，单月单人拍摄不低于3次，单次拍摄需产出有效素材不少于3条。 （一）发布总量与周期：3名医生12个账号在服务期内需累计制作并发布有效视频不低于900条。有效视频指经医院审核通过并公开发布、时长≥30秒且内容不重复的成片，如有同一条视频在多个平台重复发布仅算作1条。 （二）发布节奏：科室主账号或矩阵账号需保持每日更新频率，每日发布1-2条。 （三）传播效果考核：服务期内，抖音、快手、视频号、小红书、百家号4各平台合计产生的自然流量总播放量需达到3000万次左右。 三、驻场/专项服务团队配置要求 为保证沟通效率与医学专业性，供应商须配置专属团队，要求团队不低于11人，且专职专岗，不能1人兼职多个岗位。要求核心成员需具备医疗健康类短视频制作经验。具体人员配置如下： （一）编导不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.负责每月内容选题会组织，结合超声科热点策划选题； 2.撰写拍摄脚本，确保医学表述严谨性； 3.一对一对接科室出镜医生，负责拍摄时间的协调与医生状态引导。 （二）摄像不低于2人。岗位职责及服务标准： 1.负责医生口播录制（专业灯光、收音、背景布置）； 2.负责跟拍诊间日常、手术间隙、超声检查操作等场景素材积累； 3.确保画面清晰度达到各平台要求的高清标准。 （三）后期制作不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.负责视频的粗剪、精剪、包装合成； 2.添加进度条、重点字幕、B超图像标注动画等医学可视化包装； 3.根据平台属性制作封面图及标题优化。 （四）评论运营不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.协助医生对视频评论区进行日常回复与互动。其中医学专业诊断结论由医生口述确认，运营人员仅负责常规感谢、话术引导及非医疗问题回复； 2.负责私信后台的导诊分诊信息收集与转接； 3.负责负面舆情监测与上报。 四、项目实施及验收标准 （一）审核机制 供应商需建立严格的内容审核制度，所有视频成品须经超声科负责人审核后方可发布。 （二）验收要求 服务期满验收时，供应商须提交： 1.月度/季度数据复盘报告（含播放量、完播率、互动率及粉丝画像分析）。 2.900条及以上视频的网盘备份源文件及工程文件交付。 3.后台数据截图证明（证明自然播放量达3000万次）。 4.由供应商、医院超声科及宣传中心三方共同签字的验收证明，以确认服务过程中是否按照要求完成工作。 （三）版权归属 服务期内产出的所有视频素材、文案脚本及成片，其著作权与所有权无条件归采购人所有，供应商未经许可不得用于其他商业展示。 五、商务要求 保密协议：供应商需签订医疗数据与患者隐私保密协议。涉及诊间拍摄时，必须征得患者书面肖像授权，严禁泄露患者隐私。 应急响应：若视频内容引发网络负面舆情，供应商须在1小时内响应，8小时内出具应对方案。如有因为供应商服务内容导致的重大舆情及经济损失，医院有权利向供应商提起诉讼索要赔偿。 |