- 超声骨组织手术设备：数量1台

1、电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz

2、最大输入功率：170VA

3、工作尖尖端主振幅：20~200μm

4、工作尖尖端横向振幅：≤5μm

5、工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

6、蠕动泵流量：30~110mL/min

7、保修≥1年

- 半导体激光治疗仪：数量1台

1、用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除

2、激光中心波长：440nm（治疗光），976nm（治疗光）

3、激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW）

4、激光连续模式（CW）输出功率：440nm：0.2W-3W，步进0.1W；976nm：0.2W-12W，步进0.1W

5、激光脉冲模式（QCW）输出功率：440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进0.1W；976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进0.1W

6、激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz

7、输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径≤3mm

8、瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，且亮度可调

9、保修≥1年

- 光固化治疗机：数量5台

1、锂电池可更换

2、具备三种工作模式：低功率、中功率、高功率

3、时间设定至少包括5档

4、恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果

5、大容量电池，可连续使用900次以上

6、保修≥1年

- 医用超声波清洗机：数量1台

1、电压：220-240V

2、频率：50HZ/60HZ

3、功率：≥400W

4、超声频率：35KHz

5、加热温度≥3档可选，包括50°C、55°C、60°C

6、最高水位容积≥6L

7、保修≥1年