苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目 主要功能确认单

一、项目名称：苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目 二、采购范围：建设内容为苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目，主要包括：舞台口台唇音箱（全频音箱）2只、功率放大器1台、高品质电容鹅颈麦克风1套。 三、整体要求： 根据苏家坨院区报告厅的会议模式和业务场景，在政府投资建设报告厅会议系统基础上，采购建设苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风设备设施，主要包括：舞台口台唇音箱（全频音箱）2只、功率放大器1台、高品质电容鹅颈麦克风1套，以满足苏家坨院区报告厅信息化建设与业务需求。 四、采购内容 苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目采购清单 1. 台唇音箱（全频音箱）2只，包括：台唇音箱（全频音箱）2只、专业音箱线（RVV2*2.5）100米。 2. 功率放大器1台。 3. 高品质电容鹅颈麦克风1套，包括：高品质电容鹅颈麦克风1只、专用话筒底座1套。 五、主要技术指标需求： 苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目采购清单 1. 台唇音箱（全频音箱）2只： 1.1 台唇音箱（全频音箱）2只： 两单元两分频全频无源专业音箱。由一只10英寸Cloth edge低频单元和一只1.3英寸钛膜高音压缩驱动器组成。 大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好。 频率响应：65Hz-19kHz （±3dB） 灵敏度：96dB 额定功率：300W 最大声压级：126dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：80°×70° 1.2专业音箱线100米：RVV2*2.5。 2. 功率放大器1台： 2.1 功率放大器1台： 2U标准机箱结合铝面板 采用贴片工艺,集先进电子技术\音响技术可谓是艺术一体,智能温控无级调速风冷散热 开机延时\过载\短路\过温保护 性能参数： 输入灵敏度:32dB*40)/40dB*100 8Ω4×400W 信噪比(A计权) >110dB 频率响应（±0.5dB） 20Hz-20kHz 阻尼系数（63Hz） >500 失真（1kHz）<0.03% 输入阻抗 平衡20kΩ不平衡10kΩ 3. 高品质电容鹅颈麦克风1套： 3.1高品质电容鹅颈麦克风1只： 设计于录音、电视广播、会议等要求的收音应用，话筒的不显眼超心形指向性元件提供100°的收音角度，允许接受角度为 90°至360°，小型的双鹅颈的设计，可将收音头灵活调校到任何位置，离轴抑制性能，在反馈回声之前能获得大增益，元件，固定充电背板，静电型电容式。 指向性：超心形单指向性 频率响应：80~20,000 Hz 低截：80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻抗：250 欧姆 输入声压级上限 138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围 (典型值) 109 dB, 1 kHz 于最高声压 信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1Pa 开关：平直，高通滤波 幻像电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型 重量：130 克尺寸：381.0 mm - 长, 8.4 mm - 收音头直径, 18.9 mm - 底部直径 3.2专用话筒底座1套： 幻像电源:直流24-48V, 耗电3 mA 典型 输出阻抗:360 ohms 插入损耗:1 dB (150 欧姆输入阻抗) 静音衰减:55 dB 于 1000Hz 35 dB 于 100Hz 30 dB 于 50Hz (150 欧姆输入阻抗) 话筒座配置:XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯 尺寸:112mm X 142mm X 40mm (宽 X 深 X 高) 4. 质保服务要求：三年质保； 5. 到货安装要求：15天。